Projekt: Mikroprocesory

# Obsługa czujnika BH1750 przy użyciu STM32F446RE

Dokumentacja projektu

KIERUNEK                     INFORMATYKA STOSOWANA

TRYB                                NIESTACJONARNIE

ROK AKADEMICKI     2025/2026 ZIMA

AUTOR		SZYMON BANASZEK

Spis Treści

# Specyfikacja projektu

# Protokół komunikacyjny

- Ramka

- Kontrola poprawności

- Komendy

- Obsługa błędów

- Implementacja w kodzie:

  - Definicje typów

  - Definicje

  - Zmienne

  - Funkcje USART

  - Odczyt ramki

  - Walidacja ramki

  - Obsługa ramki

  - Funkcje pomocnicze

# Parametry Komunikacji

- Konfiguracja USART2

- Konfiguracja I2C

- Konfiguracja TIM3

# Opis czujnika BH1750

# Specyfikacja Projektu

- Oprogramować komunikacje mikroprocesora z PC, poprzez interfejs asynchroniczny z wykorzystaniem przerwań oraz buforów kołowych.

- Zaprojektować i zaimplementować protokół komunikacyjny pozwalający na adresowanie ramek, przekazywanie dowolnych danych oraz weryfikacje poprawności danych z uwzględnieniem ich kolejności.

- Obsługa czujnika BH1750 poprzez I2C przy użyciu funkcji nieblokujących wspieranych przerwaniami. Dane zapisywać co zadany interwal czasy zdefiniowany w milisekundach uint32 i zapisywać do bufora cyklicznego o pojemności min 1000 wpisów umożliwić odczyt danych bieżących i archiwalnych.

# Protokół komunikacyjny

## Ramka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x26 | 0x21–0x7E | 0x21–0x7E | 0x30-0x39 | 0x30–0x39 | 0x20–0x7E | 0x30–0x39, 0x41-0x46 oraz 0x61–0x66 | 0x2A |
| & | Wszystkie znaki ASCII poza 0x26 i 0x2a | Wszystkie znaki ASCII poza 0x26 i 0x2a | Cyfry ASCII 0-9 | Cyfry ASCII 0-9 w systemie dziesiętnym | Cyfry ASCII 0-9 w systemie dziesiętnym | Znaki w systemie ASCII od 0 do 9, A do F oraz a do f | * |
| 1 znak | 3 znaki | 3 znaki | 2 znaki | 3 znaki | 0-256 znaków | 2 znaki | 1 znak |
| Znak startu | 3-znakowy identyfikator nadawcy | 3-znakowy identyfikator odbiorcy | 2-znakowy indetyfikator ramki | Liczba znaków w polu Dane po dekodowaniu (max 256). Nadawca musi walidować, aby nie przekroczyć limitu | Pole danych, może być puste. | Obliczana po dekodowaniu pola Dane. Używamy CRC-8 | Znak końca |

Początek ramki

- jednoznacznie oznacza początek nowej ramki

- każdy & poza poprawną ramką powoduje restart parsera

Nadawca

- 3-znakowy identyfikator nadawcy

- wyłącznie znaki ASCII

Odbiorca

- 3-znakowy identyfikator odbiorcy

- wyłącznie znaki ASCII

Identyfikator ramki

- numer ramki / transakcji

- wszystkie znaki w systemie dziesiętnym

- zakres 00–99

Długość danych

- liczba znaków w polu DANE

- nadajnik odpowiada za poprawność wartości

- odbiornik weryfikuje zgodność

- wszystkie znaki w systemie dziesiętnym

- nie może być większe niż 256

Dane

- cyfry od 0-9

- wszystkie znaki w systemie dziesiętnym

- może być puste (LEN = 000)

Suma kontrolna

- Liczona pola Dane.

- Obliczana przy użyciu CRC-8 z wielomianem x^8 + x^2 + x + 1 (0x07).

- Wynik zapisany jako 2-cyfrowa liczba ASCII, reprezentowana jako hexadecymalna.

Koniec ramki

- jednoznacznie zamyka ramkę

## Kontrola poprawności

Każda ramka kończ y się sumą kontrolną liczoną z Nadawcy, Odbiorcy, długości danych oraz danymi liczona z CRC-8.

## Komendy

Kody Wysyłek:

- 10 – START

- 11 – STOP

- 12 – DOWNLOAD

- 13 – VIEW (+ xxzz)

- 14 – SET_INTERVAL (+ xxxx)

- 15 – GET_INTERVAL

- 16 – SET_MODE (+ x)

- 17 – GET_MODE

Kody Odbioru – Statusy :

- 00 – OK

- 01 – ERR_PARAM – nieprawidłowe parametry

- 02 – ERR_RANGE – liczba wpisana poza zakres

- 03 – ERR_NO_DATA – brak danych

- 04 – ERR_I2C – błąd przy komunikacji I2C

### Start pomiaru (10)

- Urządzenie zaczyna cyklicznie odczytywać dane z czujnika BH1750 w określonych odstępach czasu.

- Bufor ten działa niezależnie od komend pobierających – pomiar odbywa się automatycznie po ST.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 01 | 002 | 10 | 80 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 01 | 002 | 00 | FC | * |

### Stop pomiaru (11)

- Zatrzymuje cykliczne pobieranie danych.

- Bufor nadal przechowuje wcześniej zmierzone dane.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 02 | 002 | 11 | FC | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 02 | 002 | 00 | 87 | * |

### Pobierz wpis (12)

- Pobiera najnowszy wpis z buforu.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 03 | 002 | 12 | DC | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 03 | 003 | 100 | DE | * |

### Podgląd wpisów (13xxzz)

- Szybki podgląd ostatnich N wpisów (bieżących) i opcjonalnie starszych wpisów (archiwum).

- Domyślnie wysyła ostatnie pomiary; opcjonalny parametr w polu Dane umożliwia wybranie starszych wpisów.

- xx – ID wpisu początkowego

- zz – ilość wpisów od początkowego ma wyświetlić

#### Wysyłka

- 13 = kod komendy VIEW

- 00 = ID początkowego wpisu (najnowsze pomiary)

- 02 = pobierz 2 pomiary

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 04 | 006 | 130002 | 02 | * |

#### Odbiór

Każda ramka zawiera:

- ID początkowy ramki (2 cyfry)

- Ciąg wartości lux (każda po 4 cyfry)

Format DANE: xxLLLLLLLL...

- xx = ID wpisu początkowego tej paczki

- LLLL = kolejne 4-cyfrowe wartości lux

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 04 | 010 | 0050003500 | A9 | * |

### Ustawienie interwału (14xxxx)

- Umożliwia ustawienie interwału pomiarowego w milisekundach.

- xxxx w polu Dane to wartość interwału pomiarowego w milisekundach.

- Format: 4 znaki w systemie dziesiętnym od 0 do 9 z dopełnieniem 0 do długości 4 cyfr , np. 1000 → 1000 ms (1 sekunda).

- Interwał wpływa na częstotliwość cyklicznego odczytu z BH1750.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 05 | 006 | 145000 | 03 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 05 | 002 | 00 | 58 | * |

### Odczyt interwału (15)

- Pobiera aktualnie ustawiony interwał pomiarowy.

- Dane zwracane w polu Dane po przesłaniu ramki.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 06 | 002 | 15 | 44 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 06 | 004 | 1000 | A5 | * |

### Ustawienie rozdzielczości (16x)

- x – to cyfra w systemie dziesiętnym

- 161 : Ciągły wysokiej rozdzielczości (1lx)

- 162 : Ciągły wysokiej rozdzielczości 2 (0,5lx)

- 163 : Ciągły niskiej rozdzielczości (4lx)

- 164: Ręczny wysokiej rozdzielczości (1lx)

- 165: Ręczny wysokiej rozdzielczości 2 (0,5lx)

- 166: Ręczny niskiej rozdzielczości (4lx)

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 07 | 003 | 161 | BA | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 07 | 002 | 00 | 0A | * |

### Pobranie rozdzielczości (17)

- Pobiera aktualnie ustawiony tryb rozdzielczości.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 08 | 002 | 17 | F3 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 08 | 001 | 1 | 57 | * |

## Obsługa błędów

Błędy strukturalne ramki

Gdy ramka jest niepoprawna strukturalnie, urządzenie nie może zbudować prawidłowej odpowiedzi w formacie protokołu, więc wysyła surowy tekst błędu.

Ramka zbyt krótka

- Długość ramki jest mniejsza niż 13

- Ramka odrzucona: ERR: TOO SHORT

Nieprawidłowe znaki w polach Nadawca/Odbiorca

- Znaki spoza zakresu ASCII (0x21-0x7E) lub znaki & i *

- Ramka odrzucona: ERR: INVALID ADDR

Długość ID w złym formacie

- Pole ID zawiera znaki inne niż cyfry od 0 do 9

- Ramka odrzucona: ERR: INVALID ID

Pole LEN w złym formacie

- Pole LEN zawiera znaki inne niż cyfry od 0 do 9

- Ramka odrzucona: ERR

Niepoprawna długość komendy

- Pole Długość Komendy jest większe niż 256

- Faktyczna długość ramki nie zgadza się z deklarowaną długością pola Dane

- Ramka odrzucona: ERR_LENGTH

Nieprawidłowe znaki w polu Dane

- Pole DANE zawiera znaki inne niż cyfry 0-9

- Ramka odrzucona: ERR

Błąd Sumy kontrolnej

- CRC-8 nie zgadza się z obliczoną wartością po dekodowaniu pola Dane.

- Ramka odrzucona: ERR_CRC

Nieznany kod komendy

- Kod komendy (pierwsze 2 cyfry pola Dane) nie należy do zakresu 10-18

- Ramka odrzucona: ERR: UNKNOWN CMD

Błędy semantyczne (odpowiedź: ramka z kodem błędu)

Gdy ramka jest strukturalnie poprawna, ale komenda lub jej parametry są nieprawidłowe, urządzenie wysyła ramkę odpowiedzi z odpowiednim kodem błędu w polu DATA.

Brak wymaganych parametrów lub nieprawidłowe parametry

- Komenda wymaga parametrów, które nie zostały dostarczone

- Parametry mają nieprawidłową wartość

- Tryb czujnika poza zakresem 1-6

- Odpowiedź: Ramka z kodem 01 w polu Dane

Wartość parametru poza dopuszczalnym zakresem

- Parametr komendy SET_INTERVAL(14) wskazuje interwał poza zakresem 1-9999 ms

- Odpowiedź: Ramka z kodem 02 w polu Dane

Brak danych do pobrania

- Komendy DOWNLOAD(12) lub VIEW(13) gdy brak pomiarów w buforze

- Offset przekracza liczbę dostępnych pomiarów

- Odpowiedź: Ramka z kodem 03 w polu Dane

Wartość interwału spoza dopuszczalnego zakresu

- Parametr komendy SET_INTERVAL(14) wskazuje interwał poza zakresem 1-9999 ms

- Odpowiedź: Ramka z kodem 02 w polu Dane

## Implementacja w kodzie

- Stan maszyny parsowania ramek

1. typedef enum {

2.     ST_IDLE = 0,

3.     ST_COLLECT

4. } frame_state_t;  // Stan maszyny parsowania ramki

5.

6. typedef struct measurement_entry_t {

7. 	float lux;           // Wartość natężenia światła w luksach

8. 	uint32_t timestamp;  // Timestamp pomiaru

9. } measurement_entry_t;

- Definicje

1. #define USART_TXBUF_LEN 1512

2. #define USART_RXBUF_LEN 512

3. #define MAX_MEASUREMENTS_PER_FRAME 63

- Zmienne

1. Stan parsera ramek

2. frame_state_t st = ST_IDLE;

3. char frame[300];

4. uint16_t pos = 0;

5.

6. // Bufory Cykliczne USART

7. uint8_t USART_TxBuf[USART_TXBUF_LEN];

8. uint8_t USART_RxBuf[USART_RXBUF_LEN];

9.

10. // Indeksy buforów USART

11. __IO int USART_TX_Empty = 0; // Nadawanie head

12. __IO int USART_TX_Busy = 0;  // Nadawanie tail

13. __IO int USART_RX_Empty = 0; // Odbieranie head

14. __IO int USART_RX_Busy = 0;  // Odbieranie tail

15.

16. __IO uint8_t USART_RxBufOverflow = 0; // Flaga błędu

17. uint8_t rx_byte; // Zmienna do odbiory bajtu

- Funckje USART

Proces rozpoczyna się w przerwaniu sprzętowym UART. System wykorzystuje bufor cykliczny, co pozwala na asynchroniczne odbieranie danych bez blokowania procesora.

- Odbiór: Za każdym razem, gdy do kontrolera trafi bajt, wywoływany jest callback HAL_UART_RxCpltCallback. Bajt trafia do bufora USART_RxBuf na pozycję wskazywaną przez indeks USART_RX_Empty (head). Jeśli bufor jest pełny, ustawiana jest flaga błędu USART_RxBufOverflow.

- Pobieranie danych: Główna pętla programu wywołuje funkcję process_uart_buffer(). Sprawdza ona za pomocą USART_kbhit(), czy indeksy Empty (head) i Busy (tail) są różne, co sygnalizuje obecność nowych danych. Pobranie bajtu odbywa się przez USART_getchar().

1. // Sprawdza czy są dane

2. uint8_t USART_kbhit() {

3.     if (USART_RX_Empty == USART_RX_Busy) {

4.         return 0; //Buffer is empty

5.     } else {

6.         return 1; //Buffer has data

7.     }

8. }

9.

10. // Odczytuje znak z bufora

11. int16_t USART_getchar() {

12.     int16_t tmp;

13.     if (USART_RX_Empty != USART_RX_Busy) {

14.         tmp = USART_RxBuf[USART_RX_Busy];

15.         USART_RX_Busy++;

16.         if (USART_RX_Busy >= USART_RXBUF_LEN)

17.             USART_RX_Busy = 0;

18.         return tmp;

19.     } else

20.         return -1;

21. }

22. // Wysyła sformatowany tekst

23. void USART_fsend(char *format, ...) {

24.     char tmp_rs[300];  // Zwiększone dla maksymalnej ramki (271) + margines

25.     int i;

26.     __IO int idx;

27.     va_list arglist;

28.     va_start(arglist, format);

29.     vsprintf(tmp_rs, format, arglist);

30.     va_end(arglist);

31.     idx = USART_TX_Empty;

32.     for (i = 0; i < strlen(tmp_rs); i++) {

33.         USART_TxBuf[idx] = tmp_rs[i];

34.         idx++;

35.         if (idx >= USART_TXBUF_LEN)

36.             idx = 0;

37.     }

38.     __disable_irq();

39.     if ((USART_TX_Empty == USART_TX_Busy)

40.             && (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_TXE) == SET)) {

41.         USART_TX_Empty = idx;

42.         uint8_t tmp = USART_TxBuf[USART_TX_Busy];

43.         USART_TX_Busy++;

44.         if (USART_TX_Busy >= USART_TXBUF_LEN)

45.             USART_TX_Busy = 0;

46.         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, &tmp, 1);

47.     } else {

48.         USART_TX_Empty = idx;

49.     }

50.     __enable_irq();

51. }

1. // Callbacki

2. void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {

3.     if (huart == &huart2) {

4.         if (USART_TX_Empty != USART_TX_Busy) {

5.             uint8_t tmp = USART_TxBuf[USART_TX_Busy];

6.             USART_TX_Busy++;

7.             if (USART_TX_Busy >= USART_TXBUF_LEN)

8.                 USART_TX_Busy = 0;

9.             HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, &tmp, 1);

10.         }

11.     }

12. }

13. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){

14.     if (huart == &huart2) {

15.         int next_head = (USART_RX_Empty + 1) % USART_RXBUF_LEN;

16.         if (next_head == USART_RX_Busy) {

17.             USART_RxBufOverflow = 1;

18.         } else {

19.             USART_RxBuf[USART_RX_Empty] = rx_byte;

20.             USART_RX_Empty = next_head;

21.         }

22.         HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx_byte, 1);

23.     }

24. }

- Odczyt ramki

Odebrane bajty są przetwarzane przez maszynę stanów (frame_state_t), która zarządza procesem składania kompletnej ramki w buforze frame[].

- Stan ST_IDLE: Jest to stan spoczynkowy. Maszyna ignoruje wszystkie znaki, dopóki nie napotka znaku początku ramki '&'. Wtedy zeruje indeks pos, zapisuje znak do bufora i przechodzi w stan ST_COLLECT.

- Stan ST_COLLECT:

  - Jeśli ponownie napotka '&', uznaje, że poprzednia (niedokończona) ramka była błędna, resetuje indeks pos i zaczyna składanie nowej ramki od początku.

  - Każdy inny znak jest dopisywany do tablicy frame, o ile nie przekroczono jej rozmiaru.

  - Napotkanie znaku końca ramki '*' kończy proces gromadzenia. Maszyna dodaje terminator stringa (\0), wywołuje funkcję validate_frame() i wraca do stanu ST_IDLE

1. void process_uart_buffer(void)

2. {

3.     while(USART_kbhit())

4.     {

5.         char c = USART_getchar();

6.

7.         switch(st)

8.         {

9.         case ST_IDLE:

10.             if(c == '&')

11.             {

12.                 pos = 0;

13.                 frame[pos++] = c;

14.                 st = ST_COLLECT;

15.             }

16.             break;

17.

18.         case ST_COLLECT:

19.             /* nowy start resetuje ramkę */

20.             if(c == '&')

21.             {

22.                 pos = 0;

23.                 frame[pos++] = c;

24.                 break;

25.             }

26.

27.             /* zapisuj znak */

28.             if(pos < sizeof(frame)-1)

29.                 frame[pos++] = c;

30.

31.             /* koniec ramki */

32.             if(c == '*')

33.             {

34.                 frame[pos] = 0;   // string end

35.                 validate_frame(frame,pos);

36.                 st = ST_IDLE;

37.             }

38.             break;

39.         }

40.     }

41. }

- Walidacja ramki

Funkcja validate_frame pełni rolę "strażnika" logiki protokołu. Zanim komenda zostanie wykonana, ramka przechodzi testy:

- Długość i Format: Sprawdzane jest, czy ramka ma minimum 13 znaków. Następnie wycinane są pola: SRC (źródło), DST (cel), ID (identyfikator) oraz LEN (deklarowana długość danych).

- Walidacja znaków: Adresy muszą składać się z dozwolonych znaków (funkcja is_addr_char_valid), a pola ID i LEN wyłącznie z cyfr (is_digits_only).

- Zgodność Pola Danych: System sprawdza, czy faktyczna liczba odebranych znaków odpowiada wartości zapisanej w polu LEN oraz czy dane (np. kody komend) są numeryczne.

- Suma Kontrolna CRC-8: To kluczowy etap bezpieczeństwa. System kopiuje wszystkie pola (od SRC do DATA) do tymczasowego bufora i oblicza sumę kontrolną za pomocą wielomianu x^8 + x^2 + x^1 + 1 (0x07). Obliczone calc_crc jest porównywane z wartością rx_crc otrzymaną w ramce (przekonwertowaną z formatu HEX przez hex2byte). Jeśli sumy się nie zgadzają, wysyłany jest komunikat ERR_CRC i ramka zostaje porzucona.

1. void validate_frame(char *f, uint16_t flen)

2. {

3.     char src[4], dst[4], id[3], len_str[4];

4.

5.     /* ====== Sprawdzenie minimalnej długości ramki ====== */

6.     if(flen < 13) {

7.         USART_fsend("ERR: TOO SHORT\r\n");

8.         return;

9.     }

10.

11.     /* ====== Parsowanie pól ====== */

12.     uint16_t pos = 1;  // po '&'

13.     memcpy(src, &f[pos], 3); src[3]=0; pos+=3;

14.     memcpy(dst, &f[pos], 3); dst[3]=0; pos+=3;

15.     memcpy(id,  &f[pos], 2); id[2]=0;  pos+=2;

16.     memcpy(len_str, &f[pos], 3); len_str[3]=0; pos+=3;

17.

18.     /* ====== Walidacja znaków SRC/DST ====== */

19.     for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {

20.         if (!is_addr_char_valid(src[i]) || !is_addr_char_valid(dst[i])) {

21.             USART_fsend("ERR: INVALID ADDR\r\n");

22.             return;

23.         }

24.     }

25.

26.     /* ====== Sprawdzenie formatu ID (tylko cyfry 0-9) ====== */

27.     if(!is_digits_only(id, 2)) {

28.         USART_fsend("ERR: INVALID ID\r\n");

29.         return;

30.     }

31.

32.     /* ====== Sprawdzenie formatu długości (tylko cyfry 0-9) ====== */

33.     if(!is_digits_only(len_str, 3)) {

34.         USART_fsend("ERR\r\n");

35.         return;

36.     }

37.

38.     uint16_t data_len_declared = atoi(len_str);

39.

40.     /* ====== Sprawdzenie maksymalnej długości ====== */

41.     if(data_len_declared > 256) {

42.         USART_fsend("ERR_LENGTH\r\n");

43.         return;

44.     }

45.

46.     /* ====== Sprawdzenie faktycznej długości danych ====== */

47.     uint16_t data_start = pos;

48.     if(flen < (data_start + data_len_declared + 3)) {

49.         USART_fsend("ERR_LENGTH\r\n");

50.         return;

51.     }

52.

53.     uint16_t crc_pos = data_start + data_len_declared;

54.     uint16_t data_len_real = data_len_declared;

55.

56.     /* ====== Odczyt danych ====== */

57.     char data[257];

58.     memcpy(data, &f[data_start], data_len_real);

59.     data[data_len_real] = 0;

60.

61.     /* ====== Walidacja znaków DATA (tylko cyfry 0-9) ====== */

62.     if (!is_digits_only(data, data_len_real)) {

63.         USART_fsend("ERR\r\n");

64.         return;

65.     }

66.

67.     /* ====== Sprawdzenie czy mamy CRC ====== */

68.     if(flen < (crc_pos + 2)) {

69.         USART_fsend("ERR\r\n");

70.         return;

71.     }

72.

73.     /* ====== Odczyt i weryfikacja CRC ====== */

74.     uint8_t rx_crc = hex2byte(f[crc_pos], f[crc_pos+1]);

75.

76.     /* ====== Budowa bufora do obliczenia CRC ====== */

77.     uint8_t buf[270];

78.     uint16_t p = 0;

79.     memcpy(&buf[p], src, 3); p+=3;

80.     memcpy(&buf[p], dst, 3); p+=3;

81.     memcpy(&buf[p], id, 2);  p+=2;

82.     memcpy(&buf[p], len_str, 3); p+=3;

83.     memcpy(&buf[p], data, data_len_real); p+=data_len_real;

84.

85.     /* ====== Obliczenie CRC ====== */

86.     uint8_t calc_crc = crc8(buf, p);

87.

88.     /* ====== Sprawdzenie CRC ====== */

89.     if(calc_crc != rx_crc) {

90.         USART_fsend("ERR_CRC\r\n");

91.         return;

92.     }

93.

94.     // Przekazanie informacji o ramce do obsługi komendy

95.     handle_command(data, src, dst, id);

96. }

- Obsługa ramki

Po pomyślnej walidacji, dane trafiają do handle_command(). Funkcja ta interpretuje pierwsze dwie cyfry pola DATA jako kod operacji:

- Komendy sterujące (10 - START, 11 - STOP): Aktywują lub dezaktywują automatyczny odczyt czujnika BH1750.

- Komendy konfiguracyjne (14 - SET_INTERVAL, 16 - SET_MODE): Zmieniają parametry pracy zegara oraz czujnika (częstotliwość pracy zegara, tryb rozdzielczości I2C).

- Komendy odczytu (12 - DOWNLOAD, 13 - VIEW): Pobierają dane z pamięci pomiarów. W przypadku VIEW (kod 13), system potrafi spakować do 63 pomiarów w jedną ramkę, dbając o to, by nie przekroczyć limitów bufora.

Generowanie odpowiedzi: Każda poprawna komenda kończy się wywołaniem send_response_frame(). Funkcja ta buduje nową ramkę według schematu, automatycznie oblicza dla niej sumę kontrolną CRC-8, konwertuje ją na format tekstowy HEX i przekazuje do bufora nadawczego USART przez USART_fsend.

1. void handle_command(char *cmd, const char *src_addr, const char *dst_addr, const char *id) {

2. 	const char *device_addr = dst_addr;

3.

4. 	// Zakres dozwolonych wartości interwału

5. 	const uint16_t MIN_INTERVAL = 1;

6. 	const uint16_t MAX_INTERVAL = 9999;

7.

8. 	// Sprawdzenie minimalnej długości (kod komendy = 2 cyfry)

9. 	if (strlen(cmd) < 2 || !is_digits_only(cmd, 2)) {

10. 		USART_fsend("ERR: INVALID CMD\r\n");

11. 		return;

12. 	}

13.

14. 	// Wyodrębnienie kodu komendy (pierwsze 2 cyfry)

15. 	uint8_t cmd_code = (cmd[0] - '0') * 10 + (cmd[1] - '0');

16. 	const char *params = (strlen(cmd) > 2) ? &cmd[2] : "";

17.

18. 	// 10 - START

19. 	if (cmd_code == 10) {

20. 		Measurement_EnableAutoRead(1);

21. 		send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "00"); // OK

22. 	}

23. 	// 11 - STOP

24. 	else if (cmd_code == 11) {

25. 		Measurement_EnableAutoRead(0);

26. 		send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "00"); // OK

27. 	}

28. 	// 12 - DOWNLOAD (ostatni pomiar)

29. 	else if (cmd_code == 12) {

30. 		uint16_t count = Measurement_GetCount();

31. 		if (count == 0) {

32. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "03"); // ERR_NO_DATA

33. 			return;

34. 		}

35. 		measurement_entry_t *entry = Measurement_GetEntry(count - 1);

36. 		if (!entry) {

37. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "03"); // ERR_NO_DATA

38. 			return;

39. 		}

40. 		uint32_t lux_val = (uint32_t)(entry->lux + 0.5f);

41. 		if (lux_val > 9999) {

42. 			lux_val = 9999;

43. 		}

44. 		char response[5];

45. 		response[0] = '0' + (lux_val / 1000) % 10;

46. 		response[1] = '0' + (lux_val / 100) % 10;

47. 		response[2] = '0' + (lux_val / 10) % 10;

48. 		response[3] = '0' + lux_val % 10;

49. 		response[4] = 0;

50. 		send_response_frame(device_addr, src_addr, id, response);

51. 	}

52. 	// 13 - VIEW (+ xxzz parametry)

53. 	else if (cmd_code == 13) {

54. 		if (strlen(params) < 4) {

55. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "01"); // ERR_PARAM

56. 			return;

57. 		}

58. 		uint8_t start_offset = (params[0] - '0') * 10 + (params[1] - '0');

59. 		uint8_t count_req = (params[2] - '0') * 10 + (params[3] - '0');

60. 		if (count_req == 0) {

61. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "01"); // ERR_PARAM

62. 			return;

63. 		}

64. 		uint16_t count = Measurement_GetCount();

65.

66. 		// Sprawdzenie czy offset nie przekracza liczby pomiarów

67. 		if (start_offset >= count) {

68. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "03"); // ERR_NO_DATA

69. 			return;

70. 		}

71.

72. 		// Maksymalna liczba pomiarów na ramkę: (256 - 2) / 4 = 63

73. 		// Format: xxLLLLLLLLLLLL... (offset 2 znaki + N*4 znaki lux)

74. 		#define MAX_MEASUREMENTS_PER_FRAME 63

75. 		char data_out[256];

76. 		uint8_t measurements_sent = 0;

77.

78. 		while (measurements_sent < count_req) {

79. 			uint8_t current_offset = start_offset + measurements_sent;

80. 			uint8_t batch_size = 0;

81. 			uint16_t data_pos = 0;

82.

83. 			// Offset (2 znaki)

84. 			data_out[data_pos++] = '0' + (current_offset / 10) % 10;

85. 			data_out[data_pos++] = '0' + current_offset % 10;

86.

87. 			// Pakowanie pomiarów do ramki

88. 			for (uint8_t i = 0; i < MAX_MEASUREMENTS_PER_FRAME && measurements_sent < count_req; i++) {

89. 				int32_t idx = (int32_t)count - 1 - (int32_t)current_offset - (int32_t)i;

90. 				if (idx < 0) {

91. 					break;

92. 				}

93. 				measurement_entry_t *entry = Measurement_GetEntry((uint16_t)idx);

94. 				if (!entry) {

95. 					break;

96. 				}

97. 				uint32_t lux_val = (uint32_t)(entry->lux + 0.5f);

98. 				if (lux_val > 9999) {

99. 					lux_val = 9999;

100. 				}

101. 				// Dodanie 4-cyfrowej wartości lux

102. 				data_out[data_pos++] = '0' + (lux_val / 1000) % 10;

103. 				data_out[data_pos++] = '0' + (lux_val / 100) % 10;

104. 				data_out[data_pos++] = '0' + (lux_val / 10) % 10;

105. 				data_out[data_pos++] = '0' + lux_val % 10;

106. 				batch_size++;

107. 				measurements_sent++;

108. 			}

109.

110. 			data_out[data_pos] = 0;

111. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, data_out);

112.

113. 			// Jeśli nie wysłano żadnych pomiarów, przerwij

114. 			if (batch_size == 0) {

115. 				break;

116. 			}

117. 		}

118. 	}

119. 	// 14 - SET_INTERVAL (+ xxxx parametr)

120. 	else if (cmd_code == 14) {

121. 		if (strlen(params) < 4) {

122. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "01"); // ERR_PARAM

123. 			return;

124. 		}

125. 		uint16_t interval_ms = atoi(params);

126. 		if (interval_ms < MIN_INTERVAL || interval_ms > MAX_INTERVAL) {

127. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "02"); // ERR_RANGE

128. 			return;

129. 		}

130. 		Measurement_SetInterval(interval_ms);

131. 		send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "00"); // OK

132. 	}

133. 	// 15 - GET_INTERVAL

134. 	else if (cmd_code == 15) {

135. 		uint16_t interval_ms = measurement_auto.interval_ms;

136. 		if (interval_ms > 9999) {

137. 			interval_ms = 9999;

138. 		}

139. 		char response[6];

140. 		response[0] = '0' + (interval_ms / 1000) % 10;

141. 		response[1] = '0' + (interval_ms / 100) % 10;

142. 		response[2] = '0' + (interval_ms / 10) % 10;

143. 		response[3] = '0' + interval_ms % 10;

144. 		response[4] = 0;

145. 		send_response_frame(device_addr, src_addr, id, response);

146. 	}

147. 	// 16 - SET_MODE (+ x parametr)

148. 	else if (cmd_code == 16) {

149. 		if (strlen(params) < 1 || params[0] < '1' || params[0] > '6') {

150. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "01"); // ERR_PARAM

151. 			return;

152. 		}

153. 		uint8_t mode_num = params[0] - '0';

154. 		uint8_t mode_value;

155. 		switch (mode_num) {

156. 			case 1: mode_value = BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE; break;

157. 			case 2: mode_value = BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2; break;

158. 			case 3: mode_value = BH1750_CONTINUOUS_LOW_RES_MODE; break;

159. 			case 4: mode_value = BH1750_ONETIME_HIGH_RES_MODE; break;

160. 			case 5: mode_value = BH1750_ONETIME_HIGH_RES_MODE_2; break;

161. 			case 6: mode_value = BH1750_ONETIME_LOW_RES_MODE; break;

162. 			default:

163. 				send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "01"); // ERR_PARAM

164. 				return;

165. 		}

166. 		HAL_StatusTypeDef status = BH1750_SetMode(mode_value);

167. 		if (status == HAL_OK) {

168. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "00"); // OK

169. 		} else {

170. 			send_response_frame(device_addr, src_addr, id, "04"); // ERR_I2C

171. 		}

172. 	}

173. 	// 17 - GET_MODE

174. 	else if (cmd_code == 17) {

175. 		char mode_char = '1';

176. 		switch (bh1750_current_mode) {

177. 			case BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE: mode_char = '1'; break;

178. 			case BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2: mode_char = '2'; break;

179. 			case BH1750_CONTINUOUS_LOW_RES_MODE: mode_char = '3'; break;

180. 			case BH1750_ONETIME_HIGH_RES_MODE: mode_char = '4'; break;

181. 			case BH1750_ONETIME_HIGH_RES_MODE_2: mode_char = '5'; break;

182. 			case BH1750_ONETIME_LOW_RES_MODE: mode_char = '6'; break;

183. 			default: mode_char = '1'; break;

184. 		}

185. 		char response[2];

186. 		response[0] = mode_char;

187. 		response[1] = 0;

188. 		send_response_frame(device_addr, src_addr, id, response);

189. 	}

190. 	// Nieznany kod komendy

191. 	else {

192. 		USART_fsend("ERR: UNKNOWN CMD\r\n");

193. 	}

194. }

- Funkcje pomocnicze

1. // Konwersja znaków hex na bajt

2. uint8_t hex2byte(char hi, char lo) {

3.     uint8_t high = (hi >= '0' && hi <= '9') ? hi - '0' :

4.                     (hi >= 'A' && hi <= 'F') ? hi - 'A' + 10 :

5.                     (hi >= 'a' && hi <= 'f') ? hi - 'a' + 10 : 0;

6.     uint8_t low = (lo >= '0' && lo <= '9') ? lo - '0' :

7.                     (lo >= 'A' && lo <= 'F') ? lo - 'A' + 10 :

8.                     (lo >= 'a' && lo <= 'f') ? lo - 'a' + 10 : 0;

9.     return (high << 4) | low;

10. }

1. // Obliczanie sumy kontrolnej CRC-8
uint8_t crc8(uint8_t *data, uint16_t len) {

2.     uint8_t crc = 0x00;

3.     for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {

4.         crc ^= data[i];

5.         for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {

6.             if (crc & 0x80)

7.                 crc = (crc << 1) ^ 0x07;

8.             else

9.                 crc <<= 1;

10.         }1.

11.     }

12.     return crc;

13. }

1. // Konwersja bajt na znaki hex
void byte2hex(uint8_t byte, char *hex) {

2.     static const char hex_chars[] = "0123456789ABCDEF";

3.     hex[0] = hex_chars[(byte >> 4) & 0x0F];

4.     hex[1] = hex_chars[byte & 0x0F];

5. }

1. // Walidacja czy string zawiera tylko cyfry
uint8_t is_digits_only(const char *str, uint16_t len) {

2.     for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {

3.         if (str[i] < '0' || str[i] > '9') {

4.             return 0;

5.         }

6.     }

7.     return 1;

8. }

1. // Walidacja znaku adresu
static uint8_t is_addr_char_valid(char c) {

2.     return (c >= 0x21 && c <= 0x7E && c != '&' && c != '*');

3. }

1. // Budowanie i wysyłanie ramki odpowiedzi

2. void send_response_frame(const char *src_addr, const char *dst_addr, const char *id, const char *data) {

3.     char frame[271];

4.     uint16_t pos = 0;

5.     uint8_t crc_buf[300];

6.     uint16_t crc_pos = 0;

7.

8.     // Budowanie ramki: & SRC DST ID LEN DATA CRC *

9.     frame[pos++] = '&';

10.

11.     // SRC (3 znaki)

12.     memcpy(&frame[pos], src_addr, 3);

13.     pos += 3;

14.     memcpy(&crc_buf[crc_pos], src_addr, 3);

15.     crc_pos += 3;

16.

17.     // DST (3 znaki)

18.     memcpy(&frame[pos], dst_addr, 3);

19.     pos += 3;

20.     memcpy(&crc_buf[crc_pos], dst_addr, 3);

21.     crc_pos += 3;

22.

23.     // ID (2 znaki)

24.     memcpy(&frame[pos], id, 2);

25.     pos += 2;

26.     memcpy(&crc_buf[crc_pos], id, 2);

27.     crc_pos += 2;

28.

29.     // LEN (3 znaki) - długość danych

30.     uint16_t data_len = strlen(data);

31.     if (data_len > 256) {

32.         return;

33.     }

34.     char len_str[4];

35.     len_str[0] = '0' + (data_len / 100) % 10;

36.     len_str[1] = '0' + (data_len / 10) % 10;

37.     len_str[2] = '0' + data_len % 10;

38.     len_str[3] = 0;

39.     memcpy(&frame[pos], len_str, 3);

40.     pos += 3;

41.     memcpy(&crc_buf[crc_pos], len_str, 3);

42.     crc_pos += 3;

43.

44.     // DATA

45.     memcpy(&frame[pos], data, data_len);

46.     pos += data_len;

47.     memcpy(&crc_buf[crc_pos], data, data_len);

48.     crc_pos += data_len;

49.

50.     // Obliczanie CRC

51.     uint8_t crc = crc8(crc_buf, crc_pos);

52.     char crc_hex[3];

53.     byte2hex(crc, crc_hex);

54.     crc_hex[2] = 0;

55.

56.     // CRC (2 znaki hex)

57.     memcpy(&frame[pos], crc_hex, 2);

58.     pos += 2;

59.

60.     // Zakończenie ramki

61.     frame[pos++] = '*';

62.     frame[pos] = 0;

63.

64.     // Wysyłanie ramki przez USART

65.     USART_fsend("%s", frame);

66. }

# Parametry Komunikacji

Konfiguracjia USART2

- Baud Rate – 115200 bits/s

- Word Length – 8 bitów

- Parity – brak

- Stop Bits – 1

- Data Direction – Receive and Transmit

- OverSampling – 16

Konfiguracja I2C1

- I2C Speed Mode – Standard Mode

- I2C Clock Speed – 100000

- Addressing Mode – 7-bit

- Dual Address Mode – disabled

- General Call Mode – disabled

- Clock No Stretch Mode – disabled

Konfiguracja TIM2

- Clock Source – Internal Clock

- Prescaler – 8999

- Counter Mode – Up

- Counter Period (ARR) – 9

- Clock Division – No Division

- Auto-Reload Preload – Enable

- Częstotliwość przerwań – 1 kHz (1 ms)

# Opis działania czujnika BH1750

### Interfejs komunikacyjny czujnika BH1750

| VCC | 3.3V |
| --- | --- |
| GND | GND |
| SCL | PB6 |
| SDA | PB7 |
| ADDR | 0x23 lub 0x5C |

Adres czujnika zależy od stanu, dla stanu niskiego jest 0x23, a dla wysokiego 0x5C. Domyślnie jest w stanie niskim.

### Konfiguracja początkowa systemu

#### Struktura danych i definicje

1. // Adresy I2C czujnika BH1750 (7-bit)

2. #define BH1750_ADDR_LOW    0x23  // ADDR pin do GND

3. #define BH1750_ADDR_HIGH   0x5C  // ADDR pin do VCC

4.

5. // Komendy czujnika BH1750

6. #define BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE    0x10  // Ciągły wysokiej rozdzielczości (1lx, 120ms)

7. #define BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2   0x11  // Ciągły wysokiej rozdzielczości 2 (0.5lx, 120ms)

8. #define BH1750_CONTINUOUS_LOW_RES_MODE      0x13  // Ciągły niskiej rozdzielczości (4lx, 16ms)

9.

10. // Zmienne globalne

11. static uint8_t bh1750_current_mode = BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE;

12. static uint8_t bh1750_initialized = 0;

13. static uint8_t bh1750_addr = BH1750_ADDR_LOW;

14.

15. // Stany maszyny stanów inicjalizacji

16. typedef enum {

17.     BH1750_INIT_IDLE = 0,

18.     BH1750_INIT_PWRON,

19.     BH1750_INIT_RESET,

20.     BH1750_INIT_MODE,

21.     BH1750_INIT_DONE

22. } bh1750_init_state_t;

23.

24. static bh1750_init_state_t bh1750_init_state = BH1750_INIT_IDLE;

System przechowuje aktualny tryb pracy czujnika w zmiennej `bh1750_current_mode`, flagę inicjalizacji w `bh1750_initialized` oraz adres I2C w `bh1750_addr`. Maszyna stanów używa typu wyliczeniowego `bh1750_init_state_t` do śledzenia postępu inicjalizacji.

#### Struktura operacji I2C

Nieblokująca komunikacja I2C wykorzystuje strukturę `i2c_operation_t`, która śledzi parametry bieżącej operacji:

1. // Struktura dla operacji I2C

2. typedef struct {

3.     uint8_t address;     // Adres urządzenia I2C (7-bit)

4.     uint8_t *data;       // Wskaźnik na bufor danych

5.     uint16_t len;        // Długość danych

6.     uint8_t operation;   // 0 = TX (transmisja), 1 = RX (odbiór)

7.     uint8_t pending;     // Flaga: 1 = operacja w toku, 0 = wolne

8. } i2c_operation_t;

9.

10. static i2c_operation_t i2c_op = {0};

Flaga `pending` działa jak mutex - zapobiega rozpoczęciu nowej operacji I2C gdy poprzednia jest jeszcze aktywna.

#### Timer systemowy dla nieblokujących opóźnień

System wykorzystuje timer TIM2 do generowania znaczników czasowych co 1ms:

1. // Timer aplikacyjny oparty o TIM2 (1ms)

2. static __IO uint32_t app_tick = 0;

3.

4. static uint32_t App_GetTick(void) {

5.     return app_tick;

6. }

7.

8. // Callback przerwania timera (wywoływany co 1ms)

9. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {

10.     if (htim->Instance == TIM2) {

11.         app_tick++;

12.     }

13. }

Funkcja `App_GetTick()` zwraca liczbę milisekund od startu systemu, pozwalając na nieblokujące odmierzanie czasu.

#### Struktura śledzenia czasu oczekiwania BH1750

Czujnik BH1750 wymaga określonego czasu na wykonanie pomiaru (120ms lub 16ms w zależności od trybu). System śledzi ten czas bez blokowania procesora:

1. // Struktura dla śledzenia czasu oczekiwania BH1750

2. typedef struct {

3.     uint32_t start_time;  // Czas rozpoczęcia (App_GetTick())

4.     uint32_t wait_time;   // Wymagany czas oczekiwania w ms

5.     uint8_t active;       // 1 = aktywne oczekiwanie, 0 = zakończone

6. } bh1750_timing_t;

7.

8. static bh1750_timing_t bh1750_timing = {0};

9.

10. void BH1750_StartTiming(uint32_t wait_time_ms) {

11.     bh1750_timing.start_time = App_GetTick();

12.     bh1750_timing.wait_time = wait_time_ms;

13.     bh1750_timing.active = 1;

14. }

15.

16. uint8_t BH1750_IsTimingReady(void) {

17.     if (!bh1750_timing.active) {

18.         return 1; // Nie ma aktywnego oczekiwania

19.     }

20.

21.     uint32_t current_time = App_GetTick();

22.     if ((current_time - bh1750_timing.start_time) >= bh1750_timing.wait_time) {

23.         bh1750_timing.active = 0;

24.         return 1; // Czas minął

25.     }

26.

27.     return 0; // Jeszcze czeka

28. }

### Inicjalizacja czujnika przez maszyne stanów

#### Nieblokująca transmisja I2C

Funkcja `I2C_Transmit_IT()` inicjuje transmisję przez przerwania:

1. HAL_StatusTypeDef I2C_Transmit_IT(uint8_t address, uint8_t *data, uint16_t len) {

2.     if (i2c_op.pending) {

3.         return HAL_BUSY; // Magistrala zajęta

4.     }

5.

6.     if (len > I2C_TXBUF_LEN) {

7.         return HAL_ERROR; // Zbyt duże dane

8.     }

9.

10.     // Sprawdź stan HAL I2C

11.     HAL_I2C_StateTypeDef state = HAL_I2C_GetState(&hi2c1);

12.     if (state != HAL_I2C_STATE_READY) {

13.         HAL_I2C_DeInit(&hi2c1);

14.         HAL_I2C_Init(&hi2c1);

15.         return HAL_ERROR;

16.     }

17.

18.     // Kopiowanie danych do bufora

19.     for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {

20.         I2C_TxBuf[i] = data[i];

21.     }

22.

23.     i2c_op.address = address;

24.     i2c_op.data = I2C_TxBuf;

25.     i2c_op.len = len;

26.     i2c_op.operation = 0; // TX

27.     i2c_op.pending = 1;   // Zaznacz zajętość

28.

29.     // Rozpoczęcie transmisji przez przerwania (adres przesunięty o 1 bit w lewo)

30.     HAL_StatusTypeDef status = HAL_I2C_Master_Transmit_IT(&hi2c1, address << 1, I2C_TxBuf, len);

31.

32.     if (status != HAL_OK) {

33.         i2c_op.pending = 0; // Zwolnij w przypadku błędu

34.     }

35.

36.     return status;

37. }

Funkcja ustawia flagę `i2c_op.pending = 1`, uruchamia transmisję i natychmiast zwraca. Rzeczywista komunikacja odbywa się w tle.

#### Callback zakończenia transmisji I2C

Gdy transmisja się zakończy, biblioteka HAL wywołuje przerwanie:

1. void HAL_I2C_MasterTxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *hi2c) {

2.     if (hi2c == &hi2c1) {

3.         i2c_op.pending = 0; // Zwolnij magistralę

4.         // Operacja zakończona - można wykonać kolejną

5.     }

6. }

Callback wykonuje się w kontekście przerwania (kilka mikrosekund) i tylko zeruje flagę, sygnalizując że magistrala jest wolna.

#### Maszyna stanów inicjalizacji BH1750

Funkcja `BH1750_Init_Process()` jest wywoływana cyklicznie w pętli głównej i realizuje inicjalizację krok po kroku:

1. void BH1750_Init_Process(void) {

2.     static uint32_t last_retry_time = 0;

3.

4.     if (bh1750_initialized) {

5.         return; // Już zainicjalizowany

6.     }

7.

8.     // Inicjuj tylko gdy automatyczny pomiar jest włączony

9.     if (!measurement_auto.enabled) {

10.         return;

11.     }

12.

13.     // Jeśli był błąd I2C, zresetuj stan inicjalizacji

14.     if (I2C_Error) {

15.         I2C_Error = 0;

16.         bh1750_initialized = 0;

17.         bh1750_init_state = BH1750_INIT_IDLE;

18.         return;

19.     }

20.

21.     // Nie rozpoczynaj kolejnego kroku, jeśli I2C jest zajęte

22.     if (i2c_op.pending) {

23.         return;

24.     }

25.

26.     // Throttling - nie próbuj zbyt często (1 sekunda między próbami)

27.     if (bh1750_init_state == BH1750_INIT_IDLE) {

28.         uint32_t now = App_GetTick();

29.         if (now - last_retry_time < 1000) {

30.             return; // Czekaj

31.         }

32.         last_retry_time = now;

33.     }

34.

35.     switch (bh1750_init_state) {

36.         case BH1750_INIT_IDLE: {

37.             // Krok 1: Wysłanie komendy POWER_ON (0x01)

38.             uint8_t cmd = 0x01;

39.             HAL_StatusTypeDef status = I2C_Transmit_IT(bh1750_addr, &cmd, 1);

40.             if (status == HAL_OK) {

41.                 bh1750_init_state = BH1750_INIT_PWRON;

42.             }

43.             break;

44.         }

45.         case BH1750_INIT_PWRON: {

46.             // Krok 2: Wysłanie komendy RESET (0x07)

47.             uint8_t cmd = 0x07;

48.             if (I2C_Transmit_IT(bh1750_addr, &cmd, 1) == HAL_OK) {

49.                 bh1750_init_state = BH1750_INIT_RESET;

50.             }

51.             break;

52.         }

53.         case BH1750_INIT_RESET: {

54.             // Krok 3: Ustawienie trybu pomiaru

55.             if (BH1750_SetMode(bh1750_current_mode) == HAL_OK) {

56.                 bh1750_init_state = BH1750_INIT_MODE;

57.             }

58.             break;

59.         }

60.         case BH1750_INIT_MODE:

61.             // Krok 4: Czekanie na zakończenie transmisji trybu

62.             if (!i2c_op.pending) {

63.                 bh1750_initialized = 1;

64.                 bh1750_init_state = BH1750_INIT_DONE;

65.             }

66.             break;

67.         default:

68.             break;

69.     }

70. }

Każdy przypadek `switch` wykonuje jeden krok i kończy działanie. W kolejnym przebiegu pętli funkcja kontynuuje od następnego stanu.

#### Ustawienie trybu pomiaru

Funkcja `BH1750_SetMode()` wysyła komendę trybu i uruchamia licznik czasu oczekiwania:

1. HAL_StatusTypeDef BH1750_SetMode(uint8_t mode) {

2.     HAL_StatusTypeDef status;

3.     uint8_t addr = bh1750_addr;

4.

5.     // Wysyłanie komendy trybu do czujnika przez przerwania

6.     status = I2C_Transmit_IT(addr, &mode, 1);

7.

8.     if (status == HAL_OK) {

9.         bh1750_current_mode = mode;

10.

11.         // Rozpoczęcie śledzenia czasu oczekiwania

12.         // Opóźnienie w zależności od trybu (120ms dla high res, 16ms dla low res)

13.         if (mode == BH1750_CONTINUOUS_LOW_RES_MODE || mode == BH1750_ONETIME_LOW_RES_MODE) {

14.             BH1750_StartTiming(16);

15.         } else {

16.             BH1750_StartTiming(120);

17.         }

18.     }

19.

20.     return status;

21. }

Funkcja uruchamia nieblokujące odmierzanie 120ms (lub 16ms), aby system wiedział kiedy czujnik będzie gotowy do pierwszego odczytu.

#### Obsługa błędów I2C

Gdy wystąpi błąd komunikacji, biblioteka HAL wywołuje callback:

1. void HAL_I2C_ErrorCallback(I2C_HandleTypeDef *hi2c) {

2.     if (hi2c == &hi2c1) {

3.         I2C_Error = 1;

4.         i2c_op.pending = 0;

5.         I2C_BusReset_Pending = 1; // Uruchom procedurę recovery magistrali

6.     }

7. }

Flaga `I2C_Error` powoduje reset maszyny stanów w `BH1750_Init_Process()`, co pozwala na automatyczną ponowną próbę inicjalizacji.

### Automatyczne odczyty pomiarów

#### Struktura automatycznego odczytu

System wykorzystuje strukturę `measurement_auto_t` do zarządzania automatycznymi pomiarami:

1. // Struktura dla automatycznego odczytu pomiarów

2. typedef struct {

3.     uint32_t interval_ms;      // Interwał pomiarowy w ms

4.     uint32_t last_measurement;  // Czas ostatniego pomiaru (App_GetTick())

5.     uint8_t enabled;            // Czy automatyczny odczyt jest włączony

6. } measurement_auto_t;

7.

8. static measurement_auto_t measurement_auto = {

9.     .interval_ms = 1000,        // Domyślnie 1 sekunda

10.     .last_measurement = 0,

11.     .enabled = 0                // Wyłączone domyślnie

12. };

13.

14. void Measurement_EnableAutoRead(uint8_t enable) {

15.     measurement_auto.enabled = enable;

16.     if (enable) {

17.         measurement_auto.last_measurement = App_GetTick();

18.     }

19. }

Gdy system odbierze komendę START (10), wywołuje `Measurement_EnableAutoRead(1)`, uruchamiając automatyczne pomiary.

#### Proces automatycznego odczytu

Funkcja `Measurement_AutoRead_Process()` jest wywoływana w każdym przebiegu pętli głównej:

1. void Measurement_AutoRead_Process(void) {

2.     if (!measurement_auto.enabled) {

3.         return; // Automatyczny odczyt wyłączony

4.     }

5.     if (!bh1750_initialized) {

6.         return; // Czekaj na zakończenie inicjalizacji BH1750

7.     }

8.

9.     // Sprawdzenie czy dane z odczytu są gotowe i zapisanie ich

10.     if (bh1750_read_ready) {

11.         // Zapis pomiaru do bufora

12.         Measurement_AddEntry(bh1750_last_lux);

13.         bh1750_read_ready = 0; // Wyzeruj flagę po zapisaniu

14.     }

15.

16.     // Sprawdzenie czy minął interwał

17.     uint32_t current_time = App_GetTick();

18.     if ((current_time - measurement_auto.last_measurement) >= measurement_auto.interval_ms) {

19.         measurement_auto.last_measurement = current_time; // Zaktualizuj czas

20.

21.         // Sprawdzenie czy I2C nie jest zajęty

22.         if (!i2c_op.pending) {

23.             // Rozpoczęcie nowego odczytu z czujnika

24.             bh1750_read_ready = 0; // Wyzeruj flagę przed rozpoczęciem odczytu

25.             HAL_StatusTypeDef status = BH1750_ReadLight(&bh1750_last_lux);

26.

27.             // Jeśli I2C zawiódł, dodaj wartość 0 jako wskaźnik błędu

28.             if (status != HAL_OK) {

29.                 Measurement_AddEntry(0.0f); // Błąd I2C

30.             }

31.         }

32.     }

33. }

Funkcja najpierw sprawdza czy poprzedni odczyt się zakończył (flaga `bh1750_read_ready`) i jeśli tak, zapisuje wynik do bufora. Następnie sprawdza czy minął interwał i jeśli magistrala I2C jest wolna, uruchamia nowy odczyt.

#### Nieblokujący odczyt z czujnika

Funkcja `BH1750_ReadLight()` inicjuje odczyt przez przerwania:

1. // Bufory dla odczytu BH1750

2. static uint8_t bh1750_read_buffer[2] = {0};

3. static float bh1750_last_lux = 0.0f;

4. static uint8_t bh1750_read_ready = 0;

5.

6. HAL_StatusTypeDef BH1750_ReadLight(float *lux) {

7.     uint8_t addr = bh1750_addr;

8.

9.     // Sprawdzenie czy operacja I2C nie jest w toku

10.     if (i2c_op.pending) {

11.         return HAL_BUSY;

12.     }

13.

14.     // Sprawdzenie czy ostatni odczyt jest gotowy

15.     if (bh1750_read_ready) {

16.         *lux = bh1750_last_lux;

17.         bh1750_read_ready = 0;

18.         return HAL_OK;

19.     }

20.

21.     // Rozpoczęcie odczytu przez przerwania

22.     HAL_StatusTypeDef status = I2C_Receive_IT(addr, bh1750_read_buffer, 2);

23.

24.     return status; // Wartość zostanie przetworzona w callbacku

25. }

26.

#### Nieblokujący odbiór I2C

Funkcja `I2C_Receive_IT()` uruchamia odbiór danych:

1. HAL_StatusTypeDef I2C_Receive_IT(uint8_t address, uint8_t *data, uint16_t len) {

2.     if (i2c_op.pending) {

3.         return HAL_BUSY; // Operacja w toku

4.     }

5.

6.     if (len > I2C_RXBUF_LEN) {

7.         return HAL_ERROR; // Zbyt duże dane

8.     }

9.

10.     i2c_op.address = address;

11.     i2c_op.data = data;          // Wskaźnik na bh1750_read_buffer

12.     i2c_op.len = len;            // 2 bajty

13.     i2c_op.operation = 1;        // RX (odbiór)

14.     i2c_op.pending = 1;          // Zajmij magistralę

15.

16.     // Rozpoczęcie odbioru przez przerwania

17.     // (address << 1) | 0x01 - adres z bitem odczytu

18.     HAL_StatusTypeDef status = HAL_I2C_Master_Receive_IT(&hi2c1, (address << 1) | 0x01, I2C_RxBuf, len);

19.

20.     if (status != HAL_OK) {

21.         i2c_op.pending = 0; // Zwolnij w przypadku błędu

22.     }

23.

24.     return status;

25. }

Mikrokontroler wysyła na magistralę I2C adres czujnika (0x23 przesunięty o 1 bit = 0x46) z ustawionym bitem odczytu (0x01), co daje 0x47. Czujnik odpowiada ACK i zaczyna przesyłać 2 bajty danych.

#### Callback odbioru danych I2C

Gdy I2C odbierze oba bajty, wywołuje się callback:

1. void HAL_I2C_MasterRxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *hi2c) {

2.     if (hi2c == &hi2c1) {

3.         // Kopiowanie danych z bufora do miejsca docelowego

4.         if (i2c_op.operation == 1 && i2c_op.data != NULL) {

5.             for (uint16_t i = 0; i < i2c_op.len; i++) {

6.                 i2c_op.data[i] = I2C_RxBuf[i];

7.             }

8.

9.             // Jeśli to odczyt BH1750 (2 bajty)

10.             if (i2c_op.len == 2 && i2c_op.data == bh1750_read_buffer) {

11.                 // Konwersja bajtów na 16-bitową wartość (big-endian)

12.                 uint16_t raw_value = (bh1750_read_buffer[0] << 8) | bh1750_read_buffer[1];

13.

14.                 // Przeliczenie na luksy: wartość / 1.2 (dla trybu H_RES_MODE)

15.                 bh1750_last_lux = raw_value / 1.2f;

16.

17.                 // Ustaw flagę gotowości

18.                 bh1750_read_ready = 1;

19.             }

20.         }

21.         i2c_op.pending = 0; // Zwolnij magistralę

22.     }

23. }

Callback wykrywa że to odczyt z BH1750 (2 bajty), łączy oba bajty w wartość 16-bitową, dzieli przez 1.2 i ustawia flagę gotowości. Cała operacja trwa kilka mikrosekund.

#### Struktura automatycznego odczytu

W następnym przebiegu pętli głównej, `Measurement_AutoRead_Process()` wykrywa `bh1750_read_ready = 1` i zapisuje pomiar:

1. #define MEASUREMENT_BUFFER_SIZE 1000

2. static measurement_entry_t measurement_buffer[MEASUREMENT_BUFFER_SIZE];

3. static uint16_t measurement_write_index = 0;  // Indeks do zapisu (head)

4. static uint16_t measurement_count = 0;        // Liczba zapisanych pomiarów

5.

6. typedef struct measurement_entry_t {

7.     float lux;           // Wartość natężenia światła w luksach

8.     uint32_t timestamp;  // Timestamp pomiaru (App_GetTick())

9. } measurement_entry_t;

10.

11. void Measurement_AddEntry(float lux) {

12.     // Zapisanie pomiaru do bufora

13.     measurement_buffer[measurement_write_index].lux = lux;

14.     measurement_buffer[measurement_write_index].timestamp = App_GetTick();

15.

16.     // Aktualizacja indeksu (bufor cykliczny)

17.     measurement_write_index++;

18.     if (measurement_write_index >= MEASUREMENT_BUFFER_SIZE) {

19.         measurement_write_index = 0; // Zawinięcie bufora

20.     }

21.

22.     // Aktualizacja licznika (max 1000)

23.     if (measurement_count < MEASUREMENT_BUFFER_SIZE) {

24.         measurement_count++;

25.     }

26. }

Bufor cykliczny może przechować do 1000 pomiarów. Po zapełnieniu najstarsze pomiary są nadpisywane.