| Ramka protokołu komunikacyjnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Szymon Banaszek |  |
| Przedmiot | Projekt: Mikroprocesory |  |
| Student grupa | 1 |  |

# Ramka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x26 | 0x21–0x7E | 0x21–0x7E | 0x30-0x39 | 0x30–0x39 | 0x20–0x7E | 0x30–0x39, 0x41-0x46 oraz 0x61–0x66 | 0x2A |
| & | Wszystkie znaki ASCII poza 0x26 i 0x2a | Wszystkie znaki ASCII poza 0x26 i 0x2a | Cyfry ASCII 0-9 | Cyfry ASCII 0-9 w systemie dziesiętnym | Cyfry ASCII 0-9 w systemie dziesiętnym | Znaki w systemie ASCII od 0 do 9, A do F oraz a do f | * |
| 1 znak | 3 znaki | 3 znaki | 2 znaki | 3 znaki | 0-256 znaków | 2 znaki | 1 znak |
| Znak startu | 3-znakowy identyfikator nadawcy | 3-znakowy identyfikator odbiorcy | 2-znakowy indetyfikator ramki | Liczba znaków w polu Dane po dekodowaniu (max 256). Nadawca musi walidować, aby nie przekroczyć limitu | Pole danych, może być puste. | Obliczana po dekodowaniu pola Dane. Używamy CRC-8 | Znak końca |

Początek ramki

- jednoznacznie oznacza początek nowej ramki

- każdy & poza poprawną ramką powoduje restart parsera

Nadawca

- 3-znakowy identyfikator nadawcy

- wyłącznie znaki ASCII

Odbiorca

- 3-znakowy identyfikator odbiorcy

- wyłącznie znaki ASCII

Identyfikator ramki

- numer ramki / transakcji

- wszystkie znaki w systemie dziesiętnym

- zakres 00–99

Długość danych

- liczba znaków w polu DANE

- nadajnik odpowiada za poprawność wartości

- odbiornik weryfikuje zgodność

- wszystkie znaki w systemie dziesiętnym

- nie może być większe niż 256

Dane

- cyfry od 0-9

- wszystkie znaki w systemie dziesiętnym

- może być puste (LEN = 000)

Suma kontrolna

- Liczona pola Dane.

- Obliczana przy użyciu CRC-8 z wielomianem x^8 + x^2 + x + 1 (0x07).

- Wynik zapisany jako 2-cyfrowa liczba ASCII, reprezentowana jako hexadecymalna.

Koniec ramki

- jednoznacznie zamyka ramkę

# Kontrola poprawności

Każda ramka kończ y się sumą kontrolną liczoną z Nadawcy, Odbiorcy, długości danych oraz danymi liczona z CRC-8.

# Komendy

Kody Wysyłek:

- 10 – START

- 11 – STOP

- 12 – DOWNLOAD

- 13 – VIEW (+ xxzz)

- 14 – SET_INTERVAL (+ xxxx)

- 15 – GET_INTERVAL

- 16 – SET_MODE (+ x)

- 17 – GET_MODE

Kody Odbioru – Statusy :

- 00 – OK

- 01 – ERR_PARAM – nieprawidłowe parametry

- 02 – ERR_RANGE – liczba wpisana poza zakres

- 03 – ERR_NO_DATA – brak danych

- 04 – ERR_I2C – błąd przy komunikacji I2C

- 05 – ERR_CRC – błąd przy sumie kontrolnej

### Start pomiaru (10)

- Urządzenie zaczyna cyklicznie odczytywać dane z czujnika BH1750 w określonych odstępach czasu.

- Bufor ten działa niezależnie od komend pobierających – pomiar odbywa się automatycznie po ST.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 01 | 002 | 10 | 80 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 01 | 002 | 00 | FC | * |

### Stop pomiaru (11)

- Zatrzymuje cykliczne pobieranie danych.

- Bufor nadal przechowuje wcześniej zmierzone dane.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 02 | 002 | 11 | FC | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 02 | 002 | 00 | 87 | * |

### Pobierz wpis (12)

- Pobiera najnowszy wpis z buforu.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 03 | 002 | 12 | DC | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 03 | 003 | 100 | DE | * |

### Podgląd wpisów (13xxzz)

- Szybki podgląd ostatnich N wpisów (bieżących) i opcjonalnie starszych wpisów (archiwum).

- Domyślnie wysyła ostatnie pomiary; opcjonalny parametr w polu Dane umożliwia wybranie starszych wpisów.

- xx – ID wpisu początkowego

- zz – ilość wpisów od początkowego ma wyświetlić

#### Wysyłka

- 13 = kod komendy VIEW

- 00 = offset 0 (najnowsze pomiary)

- 02 = pobierz 2 pomiary

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 04 | 006 | 130002 | 02 | * |

#### Odbiór

Każda ramka zawiera:

- ID początkowy ramki (2 cyfry)

- Ciąg wartości lux (każda po 4 cyfry)

Format DANE: xxLLLLLLLL...

- xx = ID wpisu początkowego tej paczki

- LLLL = kolejne 4-cyfrowe wartości lux

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 04 | 010 | 0050003500 | A9 | * |

### Ustawienie interwału (14xxxx)

- Umożliwia ustawienie interwału pomiarowego w milisekundach.

- xxxx w polu Dane to wartość interwału pomiarowego w milisekundach.

- Format: 4 znaki w systemie dziesiętnym od 0 do 9 z dopełnieniem 0 do długości 4 cyfr , np. 1000 → 1000 ms (1 sekunda).

- Interwał wpływa na częstotliwość cyklicznego odczytu z BH1750.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 05 | 006 | 145000 | 03 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 05 | 002 | 00 | 58 | * |

### Odczyt interwału (15)

- Pobiera aktualnie ustawiony interwał pomiarowy.

- Dane zwracane w polu Dane po przesłaniu ramki.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 06 | 002 | 15 | 44 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 06 | 004 | 1000 | A5 | * |

### Ustawienie rozdzielczości (16x)

- x – to cyfra w systemie dziesiętnym

- 161 : Ciągły wysokiej rozdzielczości (1lx)

- 162 : Ciągły wysokiej rozdzielczości 2 (0,5lx)

- 163 : Ciągły niskiej rozdzielczości (4lx)

- 164: Ręczny wysokiej rozdzielczości (1lx)

- 165: Ręczny wysokiej rozdzielczości 2 (0,5lx)

- 166: Ręczny niskiej rozdzielczości (4lx)

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 07 | 003 | 161 | BA | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 07 | 002 | 00 | 0A | * |

### Pobranie rozdzielczości (17)

- Pobiera aktualnie ustawiony tryb rozdzielczości.

#### Wysyłka

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | PC_ | STM | 08 | 002 | 17 | F3 | * |

#### Odbiór

| Początek ramki | Nadawca | Odbiorca | ID | Długość danych | Dane | Suma kontrolna | Koniec ramki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| & | STM | PC_ | 08 | 001 | 1 | 57 | * |

# Obsługa błędów

Długość danych w złym formacie

- Znaki inne niż cyfry od 0 do 9

- Ramka odrzucona → ERR

Ramka zbyt krótka

- Długość ramki jest mniejsza niż 13

- Ramka odrzucona → ERR

Niepoprawna długość komendy

- Pole Długość Komendy nie zgadza się z faktyczną długością pola Dane po dekodowaniu escape lub jest większa niż 256.

- Ramka odrzucona → ERR_LENGTH.

Błąd Sumy kontrolnej

- CRC-8 nie zgadza się z obliczoną wartością po dekodowaniu pola Dane.

- Ramka odrzucona → ERR_CRC.

Nieznana komenda

- Pole Dane zawiera komendę, która nie jest obsługiwana przez protokół.

- Urządzenie odrzuca ramkę i nie wykonuje żadnej akcji.

- Ramka odrzucona → ERR_UNKNOWN_CMD.

Wartość interwału spoza dopuszczalnego zakresu

- Parametr w polu Dane dla komendy SET_INTERVALxxxx wskazuje interwał pomiarowy poza zakresem dozwolonym przez urządzenie (np. za mały lub za duży).

- Ramka odrzucona → ERR_INVALID_PARAM.

Nieznany tryb czujnika

- Parametr w polu Dane dla komendy SET_MODEx wskazuje indeks trybu działania urządzenia  (gdy cyfra jest poza zakresem 1-6 lub brak parametru).

- Ramka odrzucona → ERR_INVALID_PARAM.